SISTEMA IoT PARA EL MONITOREO INTELIGENTE
DE VARIABLES AMBIENTALES EN AULAS EDUCATIVAS

Proyecto de Internet de las Cosas (IoT)

Documentación final

Programa: Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Integrantes: Juan Diego Cupaban Mejía

Andrea Vannessa Fonseca Gómez

Grupo: B192

1. RESUMEN Y OBJETIVOS

1.1. Descripción General

El proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema IoT para monitorear en tiempo real la temperatura de un aula educativa. El sistema utiliza un sensor de temperatura, un Gateway IoT, un servidor de registro y una laptop para la visualización de los datos.

La información capturada por el sensor será enviada al Gateway mediante una conexión inalámbrica. Posteriormente, el Gateway permitirá transmitir los datos al servidor, donde serán registrados y podrán ser consultados desde una laptop.

1.2. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema IoT que permita monitorear en tiempo real la temperatura, humedad e iluminación de un aula educativa mediante una arquitectura de 4 capas, utilizando un ESP32, un Gateway de red y una plataforma de datos en la nube.

1.3. Objetivos Específicos

- Implementar un sensor de temperatura que permita capturar los cambios de temperatura presentes en el aula.

- Establecer la comunicación entre el sensor y el Gateway IoT mediante una conexión inalámbrica.

- Configurar el Gateway IoT para recibir los datos generados por el sensor y enviarlos hacia el servidor.

- Implementar un servidor IoT encargado de recibir, registrar y almacenar los valores de temperatura.

- Desarrollar un sistema de visualización que permita consultar desde una laptop los valores de temperatura registrados.

- Comprobar el funcionamiento del sistema mediante la simulación de cambios de temperatura y verificar que estos sean reflejados en el servidor.

- Analizar la utilidad del sistema como herramienta de apoyo para el monitoreo de las condiciones ambientales del aula.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (4 CAPAS)

El prototipo sigue el modelo estándar de arquitectura IoT de 4 capas (ITU-T):

- Capa de Percepción (Dispositivos): Sensor de temperatura que mide la variable ambiental, genera datos periódicamente y los envía al Gateway mediante conexión inalámbrica.

- Capa de Red (Conectividad): Gateway IoT que recibe los datos del sensor, traduce/empaqueta la información bajo el protocolo TCP/IP y los transmite al servidor.

- Capa de Plataforma (Procesamiento y Almacenamiento): Servidor IoT que recibe los datos del Gateway, registra y almacena la temperatura en la base de datos y los expone mediante HTTP.

- Capa de Aplicación (Visualización): Dispositivo de monitoreo (Laptop) que accede al servidor desde el navegador web para visualizar la temperatura actual, el estado del sensor y las gráficas históricas.

3.  REQUISITOS

3.1. Requisitos Funcionales (RF)

- RF-01: El sistema debe permitir capturar la temperatura del aula mediante un sensor de temperatura.

- RF-02: El sensor debe poder conectarse al Gateway IoT mediante comunicación inalámbrica.

- RF-03: El Gateway debe recibir los datos enviados por el sensor.

- RF-04: El Gateway debe enviar los datos de temperatura al servidor IoT.

- RF-05: El servidor debe recibir y registrar los valores de temperatura enviados por el sensor.

- RF-06: El sistema debe permitir consultar los datos registrados desde una laptop mediante un navegador web.

- RF-07 El sistema debe mostrar el valor actual de temperatura generado por el sensor.

- RF-08 El sistema debe permitir comprobar el recorrido de los datos, desde el sensor hasta el servidor y posteriormente hasta la interfaz de visualización

3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- RNF-01 Usabilidad: La interfaz de monitoreo debe ser sencilla de utilizar y permitir consultar fácilmente la temperatura.

- RNF-02 Disponibilidad: El sistema debe permanecer operativo mientras el sensor, Gateway y servidor estén correctamente conectados.

- RNF-03 Confiabilidad: Los valores recibidos por el servidor deben corresponder a las mediciones generadas por el sensor

- RNF-04 Rendimiento: Los datos de temperatura deben transmitirse y visualizarse sin retrasos significativos dentro de la simulación.

- RNF-05 Seguridad: El acceso a la interfaz de administración y monitoreo debe realizarse mediante credenciales de acceso.

- RNF-06 Claridad: La información presentada debe permitir identificar fácilmente el valor de temperatura y el estado del sensor.

4. CRONOGRAMA DE AVANCES Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO (SEMANA A SEMANA)

- Semana 1

  - Aprendizajes: Historia de la evolución de IoT Identificación de los 5 componentes clave y análisis de la arquitectura ITU de 4 capas.

  - Avance del Proyecto: Contextualización de la problemática del aula e identificación de los beneficios de un prototipo para monitoreo de confort ambiental.

- Semana 2

  - Aprendizajes: Diferenciación entre sensores digitales, analógicos y actuadores. Elección del ESP32 por su procesador Xtensa Dual-Core y Wi-Fi nativo. Comprensión de los modelos Edge, Fog y Cloud Computing.

  - Avance del Proyecto: Selección del hardware (ESP32, DHT11, LDR, LEDs y Buzzer) y definición del procesamiento en el Borde (Edge).

- Semana 3

  - Aprendizajes: Aplicación de metodologías como IoTReq y ABPr. Elaboración del Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos. Especificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales.

  - Avance del Proyecto: Formalización del alcance del proyecto, requerimientos de hardware, umbrales de alerta y flujo general de datos hacia el servidor local.

- Semana 4

  - Aprendizajes: Magnitudes eléctricas. Aplicación de la Ley de Ohm para el cálculo de resistencias limitadoras. Uso de protoboard y simulación en Tinkercad.

  - Avance del Proyecto: Cálculo de la resistencia de protección para LEDs a 3.3V del ESP32. Simulación exitosa de circuitos de prueba y semáforos de estado.

- Semana 5

  - Aprendizajes: Configuración del Arduino IDE para ESP32. Estructura de código en C++ (setup() y loop()). Manejo de pines GPIO como salidas digitales y puerto Serie.

  - Avance del Proyecto: Creación del programa base en el ESP32 con parpadeo de LEDs de estado y depuración por Monitor Serial.

- Semana 7

  - Aprendizajes: Comunicación serial asíncrona full-duplex mediante UART. Ajuste de velocidad a 115200 baudios. Uso de funciones Serial.print() y Serial.println().

  - Avance del Proyecto: Estructuración de un sistema de depuración con registros enriquecidos ([INFO], [OK], [ALERT], [ERROR]) y validación de datos con isnan().

- Semana 8

  - Aprendizajes: Configuración de entradas con resistencias internas INPUT_PULLUP. Implementación de estructuras condicionales (if, else if, else).

  - Avance del Proyecto: Lógica de control local (Edge Computing): si T > 28°C, activa el LED Rojo (GPIO 5) y el Buzzer (GPIO 19), de lo contrario mantiene el LED Verde (GPIO 18).

- Semana 9

  - Aprendizajes: Fundamentos de redes 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Uso de la librería WiFi.h en modo Estación (WIFI_STA). Algoritmos de reconexión automática ante caídas de enlace.

  - Avance del Proyecto: Conexión inalámbrica autónoma a la red Wi-Fi local, obteniendo dirección IP asignada por DHCP y dirección MAC.

- Semana 10

  - Aprendizajes: Comparativa entre HTTP y MQTT. Componentes MQTT (Broker, Tópicos jerárquicos, Payload y QoS) y configuración de flujos visuales en Node-RED.

  - Avance del Proyecto: Selección de MQTT y programación del ESP32 mediante PubSubClient para enviar la telemetría del aula a un servidor local ejecutando Node-RED. Creación del flujo con nodos mqtt in, nodos de procesamiento y diseño del Dashboard visual en tiempo real para la supervisión académica.

- CÓDIGO FUENTE FINAL DEL MICROCONTROLADOR (ESP32)

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include "DHT.h"

const char* ssid = "RED_WIFI_AULA";

const char* password = "CLAVE_WIFI";

const char* serverUrl = "http://192.168.1.XX:5000/api/temperatura";

#define PIN_DHT 4

#define TIPO_DHT DHT11

DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

}

}

void loop() {

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad = dht.readHumidity();

if (!isnan(temperatura) && !isnan(humedad) && WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

http.begin(serverUrl);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String jsonPayload = "{\"temperatura\":" + String(temperatura, 1) +

",\"humedad\":" + String(humedad, 1) + "}";

http.POST(jsonPayload);

http.end();

}

delay(3000);

}

- CONCLUSIONES

- Se diseñó e implementó satisfactoriamente un sistema IoT de 4 capas (Percepción, Red, Plataforma y Aplicación) capaz de capturar, transmitir, almacenar y visualizar en tiempo real la temperatura de un aula educativa.

- La integración del microcontrolador ESP32 con el sensor DHT11 y la comunicación inalámbrica vía HTTP/TCP-IP demostró una alta confiabilidad y tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos entre la medición física y su representación gráfica en el navegador web de la laptop.

- La validación paralela en Cisco Packet Tracer permitió comprobar el correcto direccionamiento IP mediante el Gateway IoT (192.168.25.1), el registro centralizado en el Servidor IoT (192.168.25.102) y el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-08) y no funcionales (RNF-01 a RNF-06) planteados en el proyecto.