ACTIVIDAD DE PROYECTO – SEMANA 4

Introducción a la Electrónica para el Proyecto IoT

Integrantes: Juan Diego Cupaban Mejia – Andrea Vannessa Fonseca Gómez

Objetivo

Familiarizarse con componentes electrónicos básicos y su uso mediante la simulación de circuitos con LED, resistencias y pulsador, como parte del proyecto de monitoreo de aula.

# 1. Circuito LED intermitente

Se construyó un circuito con un LED y una resistencia de aproximadamente 220 Ω. El programa enciende el LED durante 1 segundo y lo apaga durante 1 segundo, repitiendo el ciclo continuamente.

Captura 1 – Circuito LED intermitente

Figura 1. Evidencia del circuito LED intermitente.

# 2. Semáforo inteligente

Se construyó un circuito con tres LEDs (rojo, amarillo y verde), cada uno con una resistencia de aproximadamente 220 Ω. El ciclo programado es: verde durante 3 segundos, amarillo durante 1 segundo y rojo durante 3 segundos, repitiéndose continuamente.

Captura 2 – Semáforo inteligente

Figura 2. Evidencia del circuito del semáforo inteligente.

# 3. Control mediante pulsador

Se añadió un pulsador al circuito. Al presionarlo, el semáforo cambia a un estado especial en el que los tres LEDs parpadean. Al soltar el pulsador, el programa retorna al funcionamiento normal del semáforo.

Captura 3 – Semáforo con pulsador

Figura 3. Evidencia del semáforo con el control mediante pulsador.

# 4. Diagrama electrónico del semáforo

El diagrama debe mostrar las conexiones de los tres LEDs con sus respectivas resistencias y el punto de conexión a GND. Para la versión con pulsador, se incluye además la conexión del pulsador al pin de entrada.

Captura 4 – Diagrama electrónico

Figura 4. Diagrama electrónico del semáforo.

# 5. Ley de Ohm y cálculo de la resistencia

Para limitar la corriente que circula por cada LED se utilizaron resistencias de aproximadamente 220 Ω, tal como indica la actividad.

Ley de Ohm: R = V / I

Considerando una fuente de 5 V y una caída aproximada de 2 V en el LED:

V_R = 5 V – 2 V = 3 V

I = V_R / R = 3 V / 220 Ω ≈ 0,0136 A = 13,6 mA

La resistencia limita la corriente que atraviesa el LED y ayuda a proteger el componente.

Nota: los 2 V de caída del LED son un valor aproximado utilizado para ilustrar el cálculo.