INFORME TÉCNICO – ACTIVIDAD SEMANA 1

Diseño e implementación de un sistema IoT para el monitoreo inteligente de un aula y plataforma en la nube

Cisco Packet Tracer IoT

| Universidad | Universitaria Tecnológica de Santander |
| --- | --- |
| Asignatura | Internet de las cosas (IoT) |
| Integrantes | Juan Diego Cupaban Mejia Andrea Vanesa Fonseca Gómez |
| Docente | Eliecer Montero Ojeda |

# 1. Diseño propuesto del escenario IoT

Se propone utilizar una de las 3 variables ambientales: temperatura del aula. Esta elección mantiene el escenario sencillo para una demostración clara.

# 2. Componentes del prototipo

| Componente | Función | Representación | Configuración clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor de temperatura | Capturar una variable ambiental del aula | Dispositivo IoT / sensor virtual | Valor de temperatura y periodicidad de lectura |
| Gateway / router inalámbrico | Interconectar los dispositivos de acceso con la red IP | Wireless Router / Home Gateway | SSID, seguridad y direccionamiento |
| Servidor de registro IoT | Recibir el registro del dispositivo y habilitar supervisión | Server | Servicio IoT/Registration Server y credenciales |
| PC de monitoreo | Observar el estado del sistema | PC | Acceso a la plataforma/servicio de monitoreo |

# 3. Procedimiento de implementación en Cisco Packet Tracer

## 3.1 Crear la topología

1. Abra Cisco Packet Tracer y cree un archivo nuevo.

2. En la zona de dispositivos finales/IoT, incorpore un dispositivo IoT con capacidad de sensado o un MCU/ESP32 disponible en su versión de Packet Tracer.

3. Añada un sensor de temperatura virtual.

4. Añada un Home Gateway o Wireless Router para proporcionar conectividad inalámbrica.

5. Añada un Server para representar el servicio de registro/visualización IoT.

6. Añada una PC para la administración o visualización.

Captura 1: Topología lógica completa en Cisco Packet Tracer (IoT1, Home Gateway1, Laptop0, Server0).

## 3.2 Configurar la red y el direccionamiento IP

1. En el Home Gateway1 (DLC100) se utilizó la subred privada 192.168.25.0/24, donde la IP del Gateway es 192.168.25.1.

2. Se mantuvo la red Wi-Fi en el SSID por defecto (HomeGateway) para la asociación inalámbrica automática del sensor IoT1 y la Laptop0.3. Conecte el servidor a la red y asígnele una IP estable, por ejemplo 192.168.25.0/24, con gateway 192.168.25.1.

3. El Server0 se conectó mediante un cable directo directo de cobre (FastEthernet0) al puerto Ethernet del Home Gateway1 y se le asignó la IP estática 192.168.25.10/24 con puerta de enlace 192.168.25.1.

4. El dispositivo IoT1 (Temperature Monitor) obtiene su dirección IP automáticamente por DHCP a través del enlace Wi-Fi.

5. La Laptop0 obtiene IP por DHCP vía inalámbrica, lo que le permite alcanzar la interfaz web de administración.

Captura 2: Configuración del sensor IoT1 mostrando su vinculación al servidor Home Gateway.

## 3.3 Configuración del servicio de registro y monitoreo IoT

1. En el dispositivo IoT1 (Temperature Monitor), en la pestaña Config -> Settings, se seleccionó como servidor IoT el Home Gateway.

2. Desde la Laptop0, se abrió la aplicación Web Browser y se ingresó a la URL “[http://192.168.25.1]”.

3. Se autenticó en el servidor web del Home Gateway utilizando las credenciales de administración (admin / admin).

4. Se comprobó en el IoT Server Dashboard la aparición del dispositivo IoT1 reportando lecturas de temperatura en tiempo real (0.00°C) (Pasado un tiempo marca la temperatura, es por eso que en algunas capturas marca 0°C y en la “Captura 3 y 4” marca 21,29°C y 14,39°C respectivamente).

Captura 3: Pantalla de autenticación web del Home Gateway en la Laptop0 [http://192.168.25.1].

Captura 4: Dashboard del servidor IoT mostrando el sensor IoT1 registrado y enviando la temperatura en tiempo real.

# 4. Análisis arquitectónico

| Capa | Función | Elemento en Packet Tracer | Relación con el aula |
| --- | --- | --- | --- |
| Percepción | Captura variables del entorno mediante sensores. | Sensor de temperatura | Conoce la temperatura del aula. |
| Red | Transporta la información entre dispositivos. | Wi-Fi, Gateway/router, direccionamiento IP. | Permite que la medición llegue al sistema de monitoreo. |
| Plataforma | Registra, organiza y expone la información IoT. | Servidor de registro y servicio IoT. | Centraliza la información recibida del aula. |
| Aplicación | Convierte los datos en información útil para el usuario. | PC/interfaz de monitoreo. | Permite tomar decisiones de confort y uso eficiente del espacio. |

# 5. Resultados esperados y criterios de aceptación

El dispositivo IoT se encuentra conectado a la red inalámbrica configurada.

El dispositivo puede registrarse en el servidor IoT.

El sensor genera un valor de temperatura visible en el sistema de monitoreo.

La información puede consultarse desde la PC de supervisión.

La topología permite explicar de manera clara el recorrido del dato desde el aula hasta la interfaz de usuario.

# 6. Reflexión y respuesta a la pregunta guía

IoT puede mejorar el entorno educativo al convertir las condiciones del aula en datos que pueden ser monitoreados continuamente. En lugar de depender únicamente de mediciones manuales o suposiciones, un sistema interconectado permite el registro de variables ambientales y la identificación de cambios que puedan influir en el confort de estudiantes y profesores. Con base en esta información, la institución puede realizar decisiones relacionadas con la ventilación, la iluminación, el acondicionamiento y la utilización eficiente de los recursos.

# Bibliografía

Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347–2376. DOI: 10.1109/COMST.2015.2444095.

Cisco Networking Academy. Video: Connect IoT Devices to a Registration Server. Material formativo de Cisco Packet Tracer IoT.

Madakam, S., & Uchiya, T. (2019). Industrial Internet of Things (IIoT): Principles, Processes and Protocols. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-24892-5_2.

Alonso, R. S., Sittón-Candanedo, I., Casado-Vara, R., Prieto, J., & Corchado, J. M. (2020). Deep Reinforcement Learning for the Management of Software-Defined Networks and Network Function Virtualization in an Edge-IoT Architecture. Sustainability.

Al-Fuqaha et al. (2019); Casado-Vara & Prieto (2020); Madakam et al. (2019).