Semana 8 – Actividad

Sistema de Ventilación Inteligente

Internet de las Cosas (Iot)

Andrea Vanessa Fonseca Gómez

Juan Diego Cupaban Mejía

Grupo B192

1/10/2026

Pseudocódigo

INICIO

Configurar sensor DHT11

Configurar LED rojo como SALIDA

Configurar LED verde como SALIDA

Configurar buzzer como SALIDA

MIENTRAS el sistema esté encendido HACER

Leer temperatura del sensor DHT11

SI la temperatura es mayor a 28 °C ENTONCES

Encender LED rojo

Apagar LED verde

Activar buzzer

SINO

Apagar LED rojo

Encender LED verde

Desactivar buzzer

FIN SI

Esperar 2 segundos

FIN MIENTRAS

FIN

GPIO utilizados:

- LED rojo → GPIO 25

- LED verde → GPIO 26

- buzzer → GPIO 27

- DHT11 → GPIO 13

- LDR → GPIO 4

Diagrama de flujo

Preguntas

1. ¿Por qué es importante validar las lecturas del sensor antes de tomar decisiones?

Es importante porque una lectura incorrecta puede provocar que el sistema tome decisiones equivocadas, como encender la ventilación o activar una alarma cuando realmente no existe una condición de riesgo. Por eso primero se verifica que los datos obtenidos del DHT11 sean válidos y solamente después se ejecutan las condiciones de control.

2. ¿Qué diferencia hay entre INPUT e INPUT_PULLUP? ¿Cuándo usar cada uno?

INPUT configura un GPIO como entrada y necesita normalmente una resistencia externa para evitar que la señal quede flotante. INPUT_PULLUP configura el GPIO como entrada y activa internamente una resistencia pull-up, haciendo que el estado normal sea HIGH; al conectar el pulsador a GND, al presionarlo se obtiene LOW.

3. ¿Cómo podríamos agregar histéresis a la lógica de control para evitar que el sistema se active y desactive rápidamente?

Podemos utilizar dos temperaturas diferentes para encender y apagar la ventilación.

Por ejemplo:

Si temperatura > 28 °C

Encender ventilación

Si temperatura < 26 °C

Apagar ventilación

De esta manera, si la temperatura oscila entre 27.9 °C y 28.1 °C, el relé no estará cambiando constantemente de estado.

4. ¿Qué actuadores adicionales podríamos integrar al proyecto del aula?

Se podrían integrar aire acondicionado o lámparas automáticas

5. ¿Cómo se relaciona esta semana con el objetivo final del proyecto integrador?

Esta semana permite desarrollar la lógica de automatización del proyecto integrador. Se aprende a obtener información de sensores, analizarla mediante condiciones if/else y controlar actuadores automáticamente. Esto constituye la base de un sistema IoT capaz de monitorear el aula y reaccionar ante cambios de temperatura, humedad y luminosidad. La evaluación de la actividad también se centra en la lectura del DHT11, uso de funciones de GPIO, condicionales y documentación del código.