Actividad Semana 9 - Conexión WiFi Básica

Internet de las cosas (Iot)

Andrea Vannessa Fonseca Gómez

Juan Diego Cupaban Mejía

9 de octubre de 2026

Preguntas de reflexión

- ¿Por qué el ESP32 no puede conectarse a redes de 5 GHz?

El ESP32 utilizado en nuestra práctica trabaja con WiFi de 2.4 GHz. Como su hardware no incorpora una radio de 5 GHz, necesita conectarse a una red compatible de 2.4 GHz.

- ¿Qué diferencia hay entre una dirección IP fija y una asignada por DHCP?

Una IP fija se configura manualmente y pretende mantenerse constante. Una IP asignada por DHCP la proporciona automáticamente el router y puede cambiar con el tiempo. Para esta práctica utilizamos DHCP, que facilita la conexión sin configurar manualmente la dirección.

- ¿Qué pasa con los datos de los sensores si se pierde la conexión WiFi?

El ESP32 puede continuar leyendo los sensores y controlando los LEDs y el buzzer, porque esas funciones se ejecutan localmente. Sin embargo, mientras no haya conexión, no se pueden enviar los datos a un servidor remoto. Para almacenarlos durante una interrupción sería necesario implementar un registro local adicional.

- ¿Qué estrategias usarías para garantizar que el sistema se reconecte solo?

Comprobar periódicamente el estado de WiFi, realizar nuevos intentos de conexión cuando sea necesario, utilizar wifi-setAutoReconnect(true) y configurar un watchdog que permita recuperarse de bloqueos. También es importante verificar las credenciales y asegurar una buena señal.

- ¿Cómo se relaciona esta semana con el objetivo final del proyecto integrador?

Esta semana permite conectar el sistema de monitoreo del aula a la red, haciendo posible que en etapas posteriores los datos de temperatura, humedad y luminosidad puedan enviarse a servicios externos utilizando protocolos como HTTP o MQTT.

Captura del monitor serial

Código comentado

#include <WiFi.h>

#include <DHT.h>

#include <esp_task_wdt.h>

#include <esp_arduino_version.h>

#include <freertos/FreeRTOS.h>

// =====================================================

// 1. CONFIGURACION WIFI

// =====================================================

const char* ssid = ""HUAWEI Nova 9 SE";

const char* password = "cupaban2007";

// =====================================================

// 2. PINES DE S8

// =====================================================

#define DHTPIN 13

#define DHTTYPE DHT11

#define LDR_PIN 4

#define LED_ROJO 25

#define LED_VERDE 26

#define BUZZER 27

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// =====================================================

// 3. VARIABLES DE CONTROL WIFI

// =====================================================

bool wifiConectadoAnteriormente = false;

unsigned long ultimoIntentoWiFi = 0;

unsigned long ultimaInfoWiFi = 0;

unsigned long ultimaLectura = 0;

const unsigned long INTERVALO_REINTENTO = 10000;

const unsigned long INTERVALO_INFO_WIFI = 15000;

const unsigned long INTERVALO_SENSORES = 2000;

// =====================================================

// 4. CONFIGURAR WATCHDOG

// =====================================================

void configurarWatchdog() {

esp_err_t resultado;

#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3

// API para Arduino-ESP32 version 3.x

esp_task_wdt_config_t config;

config.timeout_ms = 15000;

config.idle_core_mask = (1 << portNUM_PROCESSORS) - 1;

config.trigger_panic = true;

resultado = esp_task_wdt_init(&config);

#else

// API para Arduino-ESP32 version 2.x

resultado = esp_task_wdt_init(15, true);

#endif

// INVALID_STATE puede significar que ya estaba iniciado.

if (resultado != ESP_OK &&

resultado != ESP_ERR_INVALID_STATE) {

Serial.print("Error al configurar watchdog: ");

Serial.println((int)resultado);

}

resultado = esp_task_wdt_add(NULL);

if (resultado != ESP_OK &&

resultado != ESP_ERR_INVALID_STATE) {

Serial.print("Error al registrar tarea watchdog: ");

Serial.println((int)resultado);

}

}

// =====================================================

// 5. MOSTRAR DATOS DE LA RED

// =====================================================

void mostrarDatosWiFi() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println();

Serial.println("====== DATOS WIFI ======");

Serial.print("Estado: Conectado");

Serial.println();

Serial.print("SSID: ");

Serial.println(WiFi.SSID());

Serial.print("Direccion IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.print("Direccion MAC: ");

Serial.println(WiFi.macAddress());

Serial.print("RSSI: ");

Serial.print(WiFi.RSSI());

Serial.println(" dBm");

Serial.println("========================");

}

}

// =====================================================

// 6. GESTIONAR CONEXION Y RECONEXION WIFI

// =====================================================

void gestionarWiFi() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

if (!wifiConectadoAnteriormente) {

wifiConectadoAnteriormente = true;

Serial.println();

Serial.println("WiFi conectado correctamente.");

mostrarDatosWiFi();

ultimaInfoWiFi = millis();

}

if (millis() - ultimaInfoWiFi >=

INTERVALO_INFO_WIFI) {

mostrarDatosWiFi();

ultimaInfoWiFi = millis();

}

} else {

// Detectar perdida de conexion

if (wifiConectadoAnteriormente) {

Serial.println();

Serial.println("WiFi desconectado.");

Serial.println("El sistema local continua funcionando.");

wifiConectadoAnteriormente = false;

}

if (millis() - ultimoIntentoWiFi >=

INTERVALO_REINTENTO) {

Serial.println("Intentando reconectar al WiFi...");

WiFi.begin(ssid, password);

ultimoIntentoWiFi = millis();

}

}

}

// =====================================================

// 7. CONFIGURACION INICIAL

// =====================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

pinMode(LDR_PIN, INPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

delay(2000);

Serial.println();

Serial.println("================================");

Serial.println(" SISTEMA INTELIGENTE - S8 + S9");

Serial.println("================================");

configurarWatchdog();

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.setAutoReconnect(true);

Serial.println("Conectando a la red WiFi...");

WiFi.begin(ssid, password);

ultimoIntentoWiFi = millis();

}

// =====================================================

// 8. PROGRAMA PRINCIPAL

// =====================================================

void loop() {

esp_task_wdt_reset();

gestionarWiFi();

// Leer sensores cada 2 segundos

if (millis() - ultimaLectura >=

INTERVALO_SENSORES) {

ultimaLectura = millis();

// -----------------------------------------------

// LEER DHT11

// -----------------------------------------------

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad = dht.readHumidity();

// -----------------------------------------------

// VALIDAR LECTURAS

// -----------------------------------------------

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("Error de lectura del DHT11.");

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

delay(10);

return;

}

// -----------------------------------------------

// LEER LDR DIGITAL

// -----------------------------------------------

int estadoLuz = digitalRead(LDR_PIN);

// -----------------------------------------------

// CONTROL DE TEMPERATURA

// -----------------------------------------------

if (temperatura > 28.0) {

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

} else {

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

}

// -----------------------------------------------

// CONTROL DE HUMEDAD Y BUZZER

// -----------------------------------------------

if (humedad < 40.0) {

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

} else {

digitalWrite(BUZZER, LOW);

}

// -----------------------------------------------

// MOSTRAR DATOS DE LOS SENSORES

// -----------------------------------------------

Serial.println();

Serial.println("=== MONITOREO DEL AULA ===");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura, 1);

Serial.println(" C");

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(humedad, 1);

Serial.println(" %");

Serial.print("Luz: ");

if (estadoLuz == LOW) {

Serial.println("Oscuridad detectada");

} else {

Serial.println("Hay luz");

}

Serial.print("LED rojo: ");

Serial.println(temperatura > 28.0 ? "ENCENDIDO" : "APAGADO");

Serial.print("LED verde: ");

Serial.println(temperatura <= 28.0 ? "ENCENDIDO" : "APAGADO");

Serial.print("Buzzer: ");

Serial.println(humedad < 40.0 ? "ENCENDIDO" : "APAGADO");

Serial.print("Estado WiFi: ");

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println("Conectado");

} else {

Serial.println("Desconectado - modo local");

}

Serial.println("------------------------------");

}

delay(10);

}